牡丹江海浪国际机场净空和电磁环境保护的通告（征求意见稿）

第一条  为了加强牡丹江海浪国际机场（以下简称“牡丹江机场”）净空和电磁环境保护工作，确保飞行安全，根据《中华人民共和国民用航空法》《民用机场管理条例》《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《中华人民共和国无线电管理条例》《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》等有关法律法规，结合我市实际，制定本通告。

第二条  本通告适用于牡丹江机场的净空和电磁环境保护的民用管理。牡丹江机场系军民合用机场，其净空和电磁环境保护除需遵守本通告及民航相关规定外，还必须遵守国务院、中央军事委员会关于军民合用机场管理的有关规定。

第三条  市人民政府负责对牡丹江机场净空和电磁环境保护工作的组织领导，协调解决机场净空和电磁环境保护中的重大问题。

牡丹江机场净空和电磁环境保护涉及的县（市、区）人民政府（包括市直属园区管委会，下同）应当会同黑龙江省机场管理集团有限公司牡丹江机场分公司（以下称“机场管理机构”）研究处理机场净空和电磁环境保护的相关问题。

第四条  市交通运输主管部门作为行业对口联系部门，牵头负责牡丹江机场净空和电磁环境保护的日常协调与督促落实，建立健全协同机制。

市自然资源主管部门负责牡丹江机场净空保护区域内的规划管理工作。

无线电管理机构（黑龙江省工业和信息化厅牡丹江无线电管理处）依法承担无线电台（站）设用审批、监测与干扰查处等工作。

市发展和改革委员会、工业和信息化、公安、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、文体广电和旅游、应急管理、市场监督管理、林业和草原、综合行政执法、气象等部门在各自职责范围内负责相关工作。

第五条  民用机场净空保护区域，是指以机场基准点为圆心、水平半径55公里的空间区域。

该区域分为净空巡视检查区域和净空关注区域；净空巡视检查区域为机场障碍物限制面区域及其适当面外区域，一般为跑道中心线两侧各10公里、跑道端外20公里以内的区域。净空关注区域为净空巡视检查区域之外的机场净空保护区域。

第六条  禁止在依法划定的民用机场范围内和机场净空保护区域内从事下列活动：

（一）修建可能向空中排放烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建（构）筑物或者设施；

（二）修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建（构）筑物或者设施；

（三）修建不符合机场净空要求的建（构）筑物或者设施；

（四）设置影响机场目视助航设施使用或者民用航空器驾驶员视线的灯光、激光、标志、物体；

（五）种植影响飞行安全或者影响机场助航设施使用的植物；

（六）饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物以及升放无人驾驶的自由气球、系留气球和其他物体；

（七）修建影响机场电磁环境的建筑物、构筑物或者设施；

（八）设置易吸引鸟类及其他动物的露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所；

（九）焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火；

（十）在民用机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响机场运营安全的活动；

（十一）其他可能影响飞行安全的情形或者活动。

禁止在依法划定的民用机场范围内放养牲畜。

第七条  任何单位或个人在机场的净空保护区域内进行各类建筑物或构筑物的新建、迁建、改（扩）建活动，都必须报经地方自然资源主管部门审查批准；需要净空审核的建设项目，地方自然资源主管部门在审批建设项目工程规划许可前，应当书面征求民航黑龙江监管局净空审核意见。

在机场净空保护区域内，仅以下情形需要进行净空审核:

（一）距跑道中心线两侧各1.5公里、跑道两端外各4公里区域内的建设项目，拟建建（构）筑物最高点绝对标高高于跑道两端中点标高中最低标高的；

（二）距跑道中心线两侧各1.5公里、跑道两端外各4公里区域范围外的建设项目，拟建建（构）筑物最高点绝对标高高于机场净空参考高度的；

（三）除以上情形外，可能产生光污染、对空光源、对空流场及大量烟雾等情形或者依据相应保护要求，民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境范围内，拟建建（构）筑物可能影响民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境的。

第八条  在机场净空保护区域内的障碍物，产权单位或管理单位应当按照《民用机场飞行区技术标准》的规定设置障碍灯和标志，并使其保持正常状态。障碍灯和标志失效时，由相关主管部门依法督促项目产权单位或管理单位完成整改。

前款规定的障碍物，是指符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2021）规定的情形。

第九条  机场净空巡视检查区域内设置施工机械类的临时障碍物应当符合下列规定：

（一）临时的施工机械不得高出过渡面、起飞爬升面和进近面；

（二）在内水平面或者锥形面区域内，因建设需要拟设置时，建设单位应当事前通报机场管理机构，经机场管理机构根据其对飞行安全和机场运行安全影响的评估结果，采取设置障碍灯等有关安全管控措施后方可设置；

（三）施工结束后，建设单位应及时拆除，并告知机场管理机构；

（四）如果对飞行程序或者运行最低标准有影响的，需经东北地区管理局批准临时调整。

第十条  机场管理机构应当定期对机场净空巡视检查区域进行巡视检查，发现影响机场净空保护的行为，应当立即制止，并书面报告相关县级以上地方人民政府。相关县级以上地方人民政府应当及时采取有效措施，消除对飞行安全的影响。

机场管理机构应当定期收集机场净空关注区域内高大建筑物、构筑物的信息，并复核其对飞行安全的影响；发现影响飞行安全的，采取必要的安全管控措施，并按规定通报。

第十一条  机场管理机构在巡查中发现或者接报新增障碍物时，应当立即组织测量和评估，确属于对空中航行有危险的障碍物的，应当立即制止并消除影响；不能立即消除影响的，应当报告相关县级以上地方人民政府或者其有关部门处置。

第十二条  净空巡视检查发现或者接报影响飞行安全的升空物体等其他情形时，应当立即制止消除影响。不能立即消除影响的，应当立即报告相关县级以上地方人民政府或者其有关部门处置。

第十三条  空飘物是指在机场及周边区域飘浮的可能影响飞行安全的气球（不包括系留气球、无人驾驶自由气球和探空气球等），以及易被风吹起的边长或直径0.3米以上的各类材质的块、条、幡、网、袋、膜等物体。

地方人民政府应划定机场周边空飘物防治的重点区域，重点区域主要包括机场及邻近航道区域周边广场、公园、景区、公墓、施工工地、废品收集点、露天垃圾站等地点。

地方人民政府在重点区域内依法禁止或限制销售和升放气球等行为，禁止或限制使用祭祀布（幡）进行祭祀等活动；在可能形成空飘物的施工工地、废品收集点、露天垃圾站等地点采取针对性管控措施。

地方人民政府应加强空飘物防治宣传教育，采用广播、电视、新媒体、电子显示屏等多种媒体和手段常态化开展净空保护宣传工作，在重点区域要设置警示牌或张贴宣传标语，对于空飘物多发时段和重点人群要加大宣传力度。同时，在重点区域设置空飘物和净空违法行为举报电话，鼓励群众及时报告空飘物信息，形成群防群治良好局面。

第十四条  无人驾驶航空器，是指没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器。

未经牡丹江机场军民航双方批准，不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。

机场管理机构发现或者接报无人驾驶航空器违规飞行，立即报告公安机关，并予以配合处置。

对空中不明情况和无人驾驶航空器违规飞行，公安机关在条件有利时可以对低空目标实施先期处置，并负责违规飞行无人驾驶航空器落地后的现场处置。

无人驾驶航空器违反飞行管理规定、扰乱公共秩序或者危及公共安全的，公安机关可以依法采取必要技术防控、扣押有关物品、责令停止飞行、查封违法活动场所等紧急处置措施。

第十五条  机场管理机构定期向周边居民宣传放飞鸽子对飞行安全的危害，并配合地方人民政府发布限制放飞鸽子的规定。

地方人民政府有关行政主管部门应科学规划、合理利用机场周边土地，控制或者减少机场附近区域内吸引鸟类和其他动物的露天垃圾场、露天养殖场、农作物（植物）晾晒场、养鸽户的数量和农作物、树木等。

第十六条  机场管理机构应当根据机场鸟情信息的分析结果，及时对机场围界内对飞行安全危害较大的鸟类巢穴、食物源、水源、栖息地、觅食地进行有效的整治，并应当积极协调配合地方人民政府对机场围界外的上述情况进行整治。

第十七条  新建、扩建民用机场前，由县级以上地方人民政府对外发布公告。公告在本市主要报纸上刊登，并在拟新建、扩建机场周围地区张贴。

机场新建、扩建公告发布前，在机场净空保护区域内已经存在的可能影响飞行安全的建（构）筑物、树木、灯光和其他障碍物体，应当在规定的期限内清除，由此造成的损失，按国家、省、市有关规定及程序给予补偿或者依法采取其他补救措施。

机场新建、扩建公告发布后，任何单位和个人在机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建（构）筑物、树木、灯光和其他障碍物体的，由县级以上地方人民政府责令清除。由此造成的损失，由修建、种植或设置该障碍物的单位和个人承担。

第十八条  机场管理机构与市自然资源局等相关部门每年至少协调一次机场净空保护区域管理工作存在的问题，并采取相关措施予以解决。

第十九条  机场电磁环境保护区域包括设置在机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区和机场飞行区电磁环境保护区域。

民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域，是指按照国家有关规定、标准或者技术规范划定的地域和空间范围。

机场飞行区电磁环境保护区域，是指影响民用航空器运行安全的机场电磁环境区域，即机场管制地带内从地表面向上的空间范围。

第二十条  禁止在牡丹江机场民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事下列影响机场电磁环境的活动：

（一）修建架空高压输电线、架空金属线、铁路（电气化铁路）、公路、电力排灌站、无线电发射设备试验发射场；

（二）存放金属堆积物；

（三）种植高大植物；

（四）从事掘土、采砂、采石等改变地形地貌的活动；

（五）修建其它可能影响机场电磁环境的建筑物或者设施以及进行可能影响航空电磁环境的活动；

（六）国务院民用航空主管部门规定的其他影响电磁环境的行为。

第二十一条  在牡丹江机场电磁环境保护区域内设置、使用非民用航空无线电台（站）的，无线电管理机构应当在征求民航黑龙江监管局意见后,按照国家无线电管理的有关规定审批。

第二十二条  在牡丹江机场飞行区电磁环境保护区域内设置工业、科技、医疗设施，修建电气化铁路、高压输电线路等设施不得干扰机场飞行区电磁环境。

第二十三条  任何单位或个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对民用航空无线电专用频率的正常使用产生干扰。

第二十四条  民用航空无线电专用频率受到干扰时，机场管理机构应当立即采取排查措施，及时消除；无法消除的，应当通报无线电管理机构。接到通报的无线电管理机构应当采取措施，依法查处。

第二十五条  本通告自发布之日起施行，有效期为五年。